# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

- 货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 型式规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 （进口钢单孔SCD） | 把 | 2 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯25mm 有锁扣 | 把 | 2 |
| 3 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 蛇型钳 | 把 | 2 |
| 4 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯头型 碳化钨合金钳口 | 把 | 2 |
| 5 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 （进口钢单孔SCD） | 把 | 2 |
| 6 | 淋巴结钳 | 36cm 双关节 头径8mm （进口钢单孔SCD） | 把 | 2 |
| 7 | 推结器 | V型 | 把 | 2 |
| 8 | 吸引管 | 微弯型 | 把 | 2 |
| - 说明： - 1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。 - 2、以上技术参数必须全部满足；如有★项，还需在投标文件中提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。 - 3、本项目须提供样品评审。 |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 类型 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 （进口钢单孔SCD） | 双关节 | 1.头部单面张开 双关节弧高弯≥10mm 2.头端根据要求定制 杆径≥5mm 3.有锁扣 工作长度≥360mm。 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯25mm 有锁扣 | 双关节 | 1.头部单面张开 双关节角高弯≥20mm 2.头端根据要求定制 杆径≥5mm 3.有锁扣 工作长度≥360mm。 |
| 3 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 蛇型钳 | 双关节 | 1.头部单面张开 双关节弯 有槽头 杆径≥5mm 头宽≥8mm 2.头部形状蛇头状 工作长度≥360mm. |
| 4 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯头型 碳化钨合金钳口 | 双关节 | 1.头部单面张开 双关节 弯头 碳化钨合金钳口 杆径≥8mm 2.工作长度≥340mm 。 |
| 5 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 （进口钢单孔SCD） | 双关节 | 1.头部单面张开 双关节弧高弯≥20mm 2.头端根据要求定制 杆径≥5mm 3.有锁扣 工作长度≥360mm。 |
| 6 | 淋巴结钳 | 36cm 双关节 头径8mm （进口钢单孔SCD） | 双关节 | 1.头部单面张开 双关节 2.工作长度≥360mm. |
| 7 | 推结器 | V型 |  | 1.V型推结型 形状根据要求定制 2.杆径≥3mm 工作长度≥360mm |
| 8 | 吸引管 | 微弯型 |  | 1.手柄式 形状根据要求定制 螺纹头 配通条 杆径≥5mm 2.工作长度≥360mm |

- 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

- 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期：二年。

- 四、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

- 五、付款方式

- 验收合格后付至合同价款的95%，剩余价款待质保期满后一次性付清。

- 六、特别说明：

1.中标单位的样品现场留存；未成交单位的样品，待评标结束后现场退回。

2.提供的样品无需印刷宣传标语及采购单位名称。

3.各潜在投标人，请严格按照技术要求及标准提供样品，产品只提供1份样品（多提供按无效标处理）。评审时对各投标人提供的样品进行评定。（样品所产生的所有费用，各供应商自行承担。）